SISTEM PEMROGRAMAN PADA TRAINER MESIN GERGAJI SISTEM PNEUMATIC ELECTRIC BERBASIS PLC

Leland Adam Syakuro

D3 Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Surabaya

Email: lelandsyakuro16050423030@mhs.unesa.ac.id

Wahyu Dwi Kurniawan

Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas negeri Surabaya

Email: wahyukurniawan@unesa.ac.id

Abstrak

Proses pemotongan kayu yang dilakukan oleh para pekerja atau pengrajin kayu masih menggunakan gergaji potong dengan basic sistem manual atau semi otomatis. Hal ini memberikan konsekuaensi bahwa tenaga kerja sering mengalami kelelahan sehingga produktivitas kurang optimal. Hal ini yang membuat penulis terdorong untuk melakukan penelitian tentang sistem pemrograman pada trainer mesin gergaji sistem pneumatic electric berbasis PLC. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisa sistem pemrograman dan efektivitas pemograman pada trainer mesin gergaji sistem pneumatic electric berbasis PLC. Untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode Research and Development (R&D) atau penelitian pengembangan berbasis eksperimen pada pemrograman trainer mesin gergaji berbasis PLC. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa (1) sistem pemrograman PLC pada trainer mesin gergaji dirancang menggunakan software Cx-progammer dalam 3 kondisi yaitu (a) program 1 tombol dengan 4 port input, 3 port output, 2 buah timer; (b) program 2 tombol dengan 5 port input, 3 port output, 1 buah timer, 1 relay dalam; dan (c)  program 3 tombol dengan 6 port input, 3 port output, dan 1 relay dalam. Ketiga program tersebut tergabung menjadi satu dalam 1 file sehingga memudahkan operator ketika ingin mengoperasikan trainer mesin gergaji; (2) Efektivitas program PLC yang diterapkan pada trainer mesin gergaji tergolong baik karena dari pengujian lamanya langkah maju maupun mundur pada 3 jenis kayu yang berbeda diperoleh hasil yang konsisten dan stabil.

Kata Kunci: Trainer mesin gergaji, sistem pemrograman, PLC, pneumatic electric

Abstract

Wood cutting process carried out by the workers or craftsmen still use a chop saw with the basic system of manual or semi-automatic. This gives konsekuaensi that workers often experience fatigue so that productivity is less than optimal. It makes authors are encouraged to conduct research on system programming on trainer machine electric saws pneumatic PLC-based system. The purpose of this study is to analyze the programming system and the effectiveness of programming on trainer machine electric saws pneumatic PLC-based system. To achieve the objectives of this research, the writer in the Research and Development (R & D) or experimental development research based on programming PLC-based trainer chainsaws. Based on research that has been done, it can be concluded that (1) the PLC programming system trainer sawing machines are designed using software Cx-programmer in three conditions, namely (a) program one button with 4 input ports, 3 output ports, 2 timers; (B) program two buttons with 5 input ports, 3 output ports, 1 timer, 1 relay in; and (c) 3 program buttons with six input ports, 3 output ports, and 1 relay inside. The Program was incorporated into one in one file making it easier for operators when they want to operate the trainer chainsaws; (2) The effectiveness of the PLC program is applied to the trainer chainsaws quite good because of the duration testing step forward or backward at 3 different wood species obtained results consistent and stable.

Keywords: Trainer chainsaws, programming systems, PLC, pneumatic electric

PENDAHULUAN

Merujuk dari perkembangan teknologi di era globalisasi yang menuntut inovasi maka pembahasan ini lebih memfokuskan pengaplikasian alat dan media pembelajaran (trainer) khususnya pada mesin gergaji potong menggunakan sistem pneumatic electric berbasis PLC. Sistem pneumatic electric adalah sebuah sistem penggerak yang menggunakan tekanan udara sebagai tenaga penggeraknya. Cara kerja pneumatic sama saja dengan hidrolik yang membedakannya hanyalah tenaga penggeraknya. Pada aplikasinya sistem pneumatic didukung dengan PLC (Programable Logic Controller) untuk mengotrol alat agar bisa dioperasikan.. PLC (Programable Logic Controller) didefinisikan sebagai suatu perangkat elektronik digital dengan memori yang dapat diprogram untuk menyimpan instruksi-instruksi yang menjalankan fungsi spesifik seperti logika, timing, counting, dan aritmatika untuk mengontrol suatu mesin industri sesuai input yang dimasukkan oleh pemrogram. Oleh karna itu Penulis terdorong untuk menyelesaikan permasalahan diatas dengan menyusun tugas akhir (TA) yang berjudul “Sistem Pemrograman Pada “Trainer Mesin Gergaji Sistem Pneumatic Electric Berbasis PLC”. PLC (Programmable Logic Controller) ialah rangkaian elektronik berbasis mikroprosesor yang beroperasi secara digital, menggunakan programmable memory untuk menyimpan instruksi yang berorientasi kepada pengguna, untuk melakukan fungsi khusus seperti logika, sequencing, timing, arithmetic, melalui input baik analog maupun discrete/digital, untuk berbagai proses permesinan. Berdasarkan jumlah input/output yang dimilikinya ini. secara umum PLC dapat dibagi menjadi tiga kelompok besar: (Ujang Sonjaya. Rancang Bangun Sistem Kontrol. 1)

Dari latar belakang masalah di atas dapat di identifikasi beberapa masalah diantaranya, Belum adanya mesin gergaji dengan sistem PLC yang tepat, Pada mesin gergaji manual operator mesin sering mengalami kelelahan karena belum dilengkapi dengan program PLC, Pemrograman PLC belum memenuhi kriteria pada mesin gergaji sehingga tidak dapat digunakan, Pada mesin gergaji manual efektivitasnya masih rendah dan sering mengalami hambatan.

Merujuk identifikasi masalah maka pembahasan penelitian ini dibatasi pada   Sistem pemrograman pada trainer mesin gergaji sistem pneumatic electric menggunakan software Cx Progammer dan PLC yang digunakan yaitu PLC OMRON CP1H-X40DRA Sehingga dapat ditarik rumusan Mmsalah  berdasarkan identifikasi yaitu:

- Bagaimana rancangan pemrograman pada trainer mesin gergaji sistem pneumatic electric berbasis PLC?.

- Bagaimana efektivitas dari program PLC pada trainer mesin gergaji sistem pneumatic electric?.

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai berdasarkan rumusan masalah ialah:

Untuk mengetahui rancangan sistem pemrograman pada trainer mesin gergaji sistem pneumatic electric berbasis PLC dan mengetahui efektivitas dari program PLC pada trainer mesin gergaji sistem pneumatic electric.

METODE

MULAI

Menentukan Topik Penelitian

Menyusun Proposal

Identifikasi Kriteria Perancangan Program PLC

Studi Literatur

Logika Berfikir

Membuat Flowchart Program

Seminar Proposal

Penilitian ini menggunakan jenis Research & Development (R & D) Penelitian dengan menggunakan proses penelitian dan pengembangan. Dengan tempat penelitian adalah Laboratorium Mekatronika Jurusan Teknik Mesin Unesa dan Waktu penilitian dilakukan pada tahun akademik 2018/2019.

Tidak

Ya

A

Membuat Program PLC

Uji Coba Program pada CX Progammer serta pada Mesin Gergaji

Pengambilan Data

Analisis dan pembahasan

Kesimpulan

Selesai

A

Tidak

Sesuai

Sesuai

Gambar 1 Flowchart Metode Penelitian

Menentukan Topik Penelitian

Topik penelitian yang dipilih penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah Pemrograman pada Trainer Mesin Gergaji Sistem Pneumatic Electric Berbasis PLC karena tingginya produksi kayu di Indonesia yang masih menggunakan mesin manual yang mengharuskan manusia bekerja ekstra sehingga banyak yang mengalami kelelahan dalam proses pemotongan kayu.

Kriteria Pemilihan Komponen

- Tidak adanya error pada program di Cx Progammer.

- Mudah di operasikan,

- Mesin harus memiliki efektivitas yang maksimal dengan menggunakan program PLC ketika digunakan berulang kali.

Logika Berfikir

        - Penggerak utama gergaji agar bisa berputar yakni Motor dengan daya 12 PK yang di sambungkan oleh poros pulley,

        - Benda kerja yang nantinya akan dipotong oleh gergaji didorong dengan Pneumatic bertekanan 6 bar jenis c9 katalog festo tipe dsbc,

        - Pneumatic mendapatkan tekanan dari Kompressor yang nantinya tekanan tersebut akan di atur pada valve katup cekik,

        - Mesin gergaji ini dioperasikan oleh pemrograman PLC yang nantinya di rancang pada Cx Progammer.

Membuat Program PLC

Program PLC dibuat menggunakan aplikasi Cx Programmer dengan setting PLC CP1H-X40DRA yang nantinya akan di gunakan untuk mengoperasikan mesin gergaji.

Uji Coba Program pada Cx Progammer serta Mesin Gergaji

Dalam Uji coba program kita bisa mengetahui apakah mesin bisa berfungsi dengan baik dan sesuai dengan program yang direncanakan. Dari data yang diambil apakah terjadi penyimpangan yang cukup signifikan diantara data–data yang sama, atau hasil yang diambil merupakan data yang relatif sama.

Mulai

Menghidupkan motor

Menekan tombol 1

Timer menghitung selama 5 detik

Solenoid maju hingga menyentuh  limit switch, Solenoid berhenti

Timer menghitung selama 10 detik

Solenoid mundur hingga menyentuh  limit switch, Solenoid berhenti

Menekan tombol 2, mesin berhenti

Selesai

Gambar 2 Flowchart Program 1 Tombol

Mulai

Menghidupkan relay  dan motor

Menekan tombol 2

Solenoid berhenti

Solenoid maju hingga menyentuh limit switch

Timer mulai menghitung selama 5 detik

Menekan tombol 1

Solenoid mundur hingga menyentuh limit switch

Solenoid berhenti

Selesai

Menekan tombol 3, mesin berhenti

Gambar 3 Flowchart Program 2 Tombol

Mulai

Menekan tombol 3

Solenoid maju hingga menyentuh limit switch

Solenoid berhenti

Menghidupkan relay  dan motor

Menekan tombol 2

Menekan tombol  1

A

Solenoid mundur hingga menyentuh limit switch

Solenoid berhenti

Menekan tombol 4, mesin berhenti

Selesai

A

Gambar 4 Flowchart Program 3 Tombol

Kesimpulan

Setelah analisa kerja alat dilakukan terhadap hasil pengujian, maka akan didapatkan suatu kesimpulan yang bisa diambil dengan berdasarkan data-data yang telah ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pemrograman

Sistem pemrograman PLC pada trainer mesin gergaji dirancang menggunakan software Cx-progammer dalam 3 kondisi dapat dilihat pada gambar 5, 6, 7.

Gambar 5 Rangkaian Program 1 Tombol

Tabel 1 Keterangan Alamat Program 1 Tombol

| No. | Nama | Alamat | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Push Button Motor (NO) | 0.01 | Input |
| 2 | Stop (NO) | 0.00 | Input |
| 3 | Limit Switch Depan | 0.08 | Input |
| 4 | Limit Switch Belakang | 0.09 | Input |
| 5 | Timer 1 | T0001 | Instruksi PLC |
| 6 | Timer 2 | T0002 | Instruksi PLC |
| 7 | Motor | 100.00 | Output |
| 8 | Solenoid Maju | 100.01 | Output |
| 9 | Solenoid Mundur | 100.02 | Output |

Gambar 6 Rangkaian Program 2 Tombol

Tabel 2 Keterangan Alamat Program 2 Tombol

| No. | Nama | Alamat | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Push Button Motor (NO) | 0.01 | Input |
| 2 | Stop (NO) | 0.00 | Input |
| 3 | Push Button Maju (NO) | 0.02 | Input |
| 4 | Relay | 2.00 | Instruksi PLC |
| 5 | Limit Switch Depan | 0.08 | Input |
| 6 | Limit Switch Belakang | 0.09 | Input |
| 7 | Timer 1 | T0000 | Instruksi PLC |
| 8 | Motor | 100.00 | Output |
| 9 | Solenoid Maju | 100.03 | Output |
| 10 | Solenoid Mundur | 100.04 | Output |

Gambar 7 Rangkaian Program 3 Tombol

Tabel 3 Keterangan Alamat Program 3 Tombol

| No. | Nama | Alamat | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Push Button Motor (NO) | 0.01 | Input |
| 2 | Stop (NO) | 0.00 | Input |
| 3 | Push Button Maju (NO) | 0.02 | Input |
| 4 | Push Button Mundur (NO) | 0.03 | Input |
| 5 | Relay | 2.00 | Instruksi PLC |
| 6 | Limit Switch Depan | 0.08 | Input |
| 7 | Limit Switch Belakang | 0.09 | Input |
| 8 | Motor | 100.00 | Output |
| 9 | Solenoid Maju | 100.05 | Output |
| 10 | Solenoid Mundur | 100.06 | Output |

Hasil Uji Efektivitas

Pengujian trainer dilakukan dengan mengulang-ulang proses pemotongan kayu untuk mengetahui program pada PLC OMRON CP1H-X40DRA yang di implementasikan pada Trainer mesin gergaji apakah berjalan dengan baik atau mengalami kendala serta menghitung efektivitas dari tiga program yang digunakan

Tabel 4 Uji Spesimen 1

| no | Program PLC | Waktu Langkah maju (s) | Waktu Langkah maju (s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 Tombol | 04.21 | 02.11 |
| 2 | 2 Tombol | 04.82 | 02.52 |
| 3 | 1 Tombol | 04.73 | 02.67 |
| Rata-rata | 04.58 | 02.43 |

Tabel 5 Uji Spesimen 2

| no | Program PLC | Waktu Langkah maju (s) | Waktu Langkah mundur (s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 Tombol | 06.65 | 02.43 |
| 2 | 2 Tombol | 07.11 | 02.67 |
| 3 | 1 Tombol | 07.02 | 02.31 |
| Rata-rata | 06.92 | 02.47 |

Tabel 6 Uji Spesimen 3

| no | Program PLC | Waktu Langkah maju (s) | Waktu Langkah mundur (s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 Tombol | 11.89 | 02.21 |
| 2 | 2 Tombol | 12.05 | 02.33 |
| 3 | 1 Tombol | 11.71 | 02.46 |
| Rata-rata | 11.88 | 02.34 |

Pembahasan

Program PLC yang diharapkan pada penerapan mesin geergaji

- Pemasangan kayu yang akan dipotong pada kondisi motor menyala,

- Solenoid tidak bisa maju maupun mundur jika motor pada kondisi mati,

- Solenoid maju memotong kayu yang telah dipasang pada penjepit,

- Menyentuh Limit switch depan solenoid berhenti maju (tidak ada tekanan angin untuk mendorong),

- Solenoid mundur guna mengulangi proses pemasangan kayu,

- Menyentuh Limit switch belakang solenoid berhenti mundur (tidak ada tekanan angin untuk mendorong),

- Timer 1 harus menghitung selama 10 detik guna pemasangan kayu yang akan dipotong,

- Timer 2 harus menghitung selama 5 detik guna pengambilan kayu yang telah terpotong.

Gambar 8 Grafik Uji Efektivitas Spesimen 1

Gambar 9 Grafik Uji Efektivitas Spesimen 2

Gambar 10 Grafik Uji Efektivitas Spesimen 3

Merujuk hasil pengujian pada spesimen 1 maka dapat diketahui bahwa rata-rata waktu yang dibutuhkan pada saat langkah maju piston silinder yaitu 04.58 sedangkan untuk langkah mundur sebesar 02.43. Merujuk hasil pengujian pada spesimen 2 maka dapat diketahui bahwa rata-rata waktu yang dibutuhkan pada saat langkah maju piston silinder yaitu 06.92 sedangkan untuk langkah mundur sebesar 02.47. Merujuk hasil pengujian pada spesimen 3 maka dapat diketahui bahwa rata-rata waktu yang dibutuhkan pada saat langkah maju piston silinder yaitu 11.88 sedangkan untuk langkah mundur sebesar 02.34. Perbedaan waktu langkah maju untuk spesimen 1 dengan spesimen 2 sebesar 02.34 detik, spesimen 1 dengan spesimen 3 sebesar 07.30 detik, spesimen 2 dengan spesimen 3 sebesar 04.96 detik. Hal ini dikarenakan jenis kayu yang digunakan berbeda. spesimen 3 (kayu jati) memiliki tingkat kekerasan yang lebih besar dibandingkan dengan spesimen 2 (kayu mahoni) dan spesimen 1 (kayu waru) Sedangkan untuk langkah mundur dapat diketahui bahwa rata-rata waktunya relatif sama yaitu sebesar 2 detik. Hal ini menunjukkan efektivitas dari program yang telah di rancang mendapatkan hasil yang konsisten. Pada program PLC yang digunakan juga memiliki beberapa kelebihan antara lain:

- Pemrograman mudah diubah sesuai kebutuhan, serta program dapat di simulasikan tanpa terhubung pada PLC terlebih dahulu,

- Wiring simple karena 3 program disini memiliki alamat yang sama hanya pada solenoid maju dan mundur yang berbeda serta pada port + dapat di jumper dengan yang lain,

- 1 file bisa berisi 3 program yang berbeda, jadi jika ingin mengganti program tidak perlu melepas semua port pada PLC hanya saja mengganti beberapa port yang berbeda,

- Jika ada trouble mudah diidentifikasi melalui Cx Progammer dapat dilihat apakah adanya kendala dengan Ledder Diagram yang dibuat,

- Jika ingin menambah atau mengurangi durasi timer bisa diubah sesuai kebutuhan tanpa mengubah wiring nya karena timer sudah berada di dalam PLC dan tidak membutuhkan port yang dihubungkan ke trainer.

Berdasarkan dari data hasil percobaan yang dilakukan, maka perancangan pemrograman CX-PROGRAMMER  Trainer Mesin Gergaji Sistem Pneumatic Electric berbasis PLC ini sesuai skenario dan dikatakan berhasil.

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang diuraikan pada Bab IV, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Sistem pemrograman PLC pada trainer mesin gergaji dirancang menggunakan software Cx-progammer dalam 3 kondisi yaitu (a) program 1 tombol dengan 4 port input, 3 port output, 2 buah timer; (b) program 2 tombol dengan 5 port input, 3 port output, 1 buah timer, 1 relay dalam; dan (c)  program 3 tombol dengan 6 port input, 3 port output, dan 1 relay dalam. Ketiga program tersebut tergabung menjadi satu dalam 1 file sehingga memudahkan operator ketika ingin mengoperasikan trainer mesin gergaji.

- Efektivitas program PLC yang diterapkan pada trainer mesin gergaji tergolong baik karena dari pengujian lamanya langkah maju maupun mundur pada 3 jenis kayu yang berbeda diperoleh hasil yang konsisten dan stabil.

Saran

- Progam PLC yang akan digunakan sebaiknya dirancang secara cermat dan teliti agar diperoleh hasil yang baik.

- Ketika proses pemasangan kabel (wirring) sebaiknya dilakukan secara teliti pada alamat yang terdapat pada program yang dirancang sehingga tidak terjadinya kesalahan ketika melakukan trial pada trainer.

- Perlu penelitian lanjutan terkait penggunaan peralatan kontrol selain PLC untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraeni, Sita. 2018. Analisa Perhitungan Teoritis Rancang Bangun Mesin Press Baglog Jamur Sistem Pneumatik. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.

Kemendikbud. 2013. Sistem Kontrol Terprogram, Buku SMK. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Nurrahman, Lingga. 2017.  Modul Pengoperasian PLC. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sonjaya Ujang. 2011. Rancang Bangun Sistem Kontrol Konveyor Penghitung Barang Menggunakan PLC (Programmable Logic Controller) OMRON Tipe CPM1a CDR. Skripsi. Jakarta: Universitas Gunadarma.

Sudaryono, 2013. Pneumatik dan Hidrolik, Buku SMK. Malang: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.